第01包、全地形野战装卸车

全地形野战装卸车，主要用于野外仓库装备器材装卸、拆码垛和短途搬运作业。

1  总体要求

全地形野战装卸车应当具有较强的越野通行能力，能够随建制仓储力量实施同步远距离机动，在野外地形条件下具有较强的适应能力，能够在适于开设野外仓库的地域内实施全地形作业，能够对仓储分队配套器材存储帐篷（长7.5米）实施掏箱作业，可靠性高，维修简单方便，对保障资源无特殊要求，使用安全，操作简单。

2 技术指标

2.1  整车参数

- 整机质量（带货叉状态）：　 ≤9t

- 外形尺寸（带货叉状态）：　 ≤7000 mm×2400 mm×2400mm（长×宽×高）

2.2  起重性能参数

- 臂全缩时：　　  　        ≥2.5t

- ★臂全伸水平时：　　　      ≥1t

- 载荷中心距：　　          ≥600mm

- #最大有效作业距离：　      ≥5000mm

- 最大作业高度：　　　      ≥5000mm

- 货叉左右侧移量：　　　    ≥150mm

2.3  越野性能参数

- ★最高行驶速度：　　　      ≥50km/h

- 最大制动距离：            ≤6000mm（初始速度20km/h时）

- 空载爬坡度：              ≥50%

- #最小离地间隙：　　　　    ≥400mm

- 最小转弯半径：　　　　    ≤3600mm

- 离去角                    ≥40°

- #最大涉水深度              ≥700mm

- 车体左右调平角度：　　    ≥10°

2.4  结构要求

2.4.1结构组成

全地形野战装卸车由驾驶室、传动系统、液压系统、制动系统、伸缩臂作业机构、电气系统等组成。

4×4四轮驱动，刚性悬挂，EGS电子换挡，液压动力转向和液压制动。

2.4.2结构特点

- 具有良好的越野能力、机动性能和动力性能；

- 操纵轻便灵活，可有效减轻操纵者的劳动强度；

- 具有两轮转向、四轮转向和蟹行三种转向方式，可根据场地需要进行选择，机动性及适应性好；

- 伸缩臂具有负仰角，可对低于轮胎着地面的货物进行作业；

- 可对放置不平的物资作业或在倾斜坡面上带载行驶；

- 货叉架具有自动调平功能，能确保在伸缩臂仰角变化过程中保持货叉水平，保证货物稳定和安全。

2.5通用质量特性要求

2.5.1可靠性

- 可靠性研制工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

- 平均故障间隔时间≥200h；

- 使用寿命≥3200h；

- 储存寿命≥10年。

2.5.2维修性

- 维修性研制工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

- 需维修各部位留有足够的维修空间和孔口、方便可达；

- 部队级平均修复时间≤0.5h。

2.5.3保障性

- 保障性研制工作符合GJB 3872A《装备保障性工作通用要求》的有关规定；

- 配备满足使用、维修、保养等活动必备的随机工具、随机易损件、2000小时备件目录和使用与维护说明书；

- 各种油液、润滑脂等符合部队供应标准要求。

2.5.4测试性（液压系统）

- 测试性研制工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

- 需测试的部位（多路阀、液压制动阀、液压转向器等）均应预留测试接口，接口尺寸应符合标准液压测压装置端口的规范要求；

- 测试端口规格：外螺纹M16；

- 作业机构额定压力：20MPa；

- 制动最大压力：4.5M Pa；

- 转向最大压力：15M Pa。

2.5.5安全性

- 安全性研制工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

- 结构件的安全系数应符合GB/T3811《起重机设计规范》的有关要求；

- 整机作业稳定性应符合ISO8379《伸缩臂叉车稳定性试验》的有关要求；

- 采用双回路液压制动；

- 驻车制动坡度≥20%。

2.5.6环境适应性

- 环境适应性研制工作应符合GJB 4239 《装备环境工程通用要求》的有关规定；

- 海拔高度：≤3000m；

- 工作温度：-41℃～+46℃；

- 存储极限温度：-55℃，﹢70℃；

- 空气相对湿度：≤95%（30℃）。

2.6产品包装、贮运要求

按照GJB1181-91《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》有关规定和要求执行。

2.7其他要求

运输性：满足公路、铁路、水上和空中运输要求。

3 技术培训及售后服务

- 免费保修期：开始使用后3年；

- 跟踪维修时限：全寿命周期；

- 培训内容：使用﹑维护﹑保养；

- 其他：对所供装备的维修必须立即响应，一般地区24小时到达，边远地区72小时到达现场。提供免费技术支持、有偿维修服务，并定期组织巡检巡修服务。

4 交货时间

交货时间：合同签订后12个月内。