第04包、野战仓库照明设备

野战仓库照明设备由1组场区照明装置、11组库房照明灯、2组移动防爆泛光灯、4组单兵防爆头灯组成，主要用于野外器材仓库夜间器材收发作业照明保障。

1 总体要求

满足野外器材仓库夜间器材收发作业的要求，场区照明装置用于库区大范围照明，库房照明灯、移动防爆泛光灯和单兵防爆头灯用于器材装卸、堆码、贮存、收发等作业过程中的局部照明。

本设备应当配备发电设备，适用于野外使用。能在高原缺氧、高寒低温、高温高湿、风吹雨淋、高盐雾等环境下正常工作；包装与固定应当有效应对运输中的震动和颠簸。设备可靠性高，使用安全；操作简便，维护简单，对操作人员无特殊要求；便于运输和存储；野外条件下各技术指标和质量要求（六性）均能提交有效期内的、依据国军标相关标准的第三方测试报告或装备定型鉴定资料，并且现场对实物演示、比对、鉴定，确保满足要求。

2 技术指标

## 2.1场区照明装置

## 2.1.1装置参数

- 装置组成：泛光灯1套（包括泛光灯盘、1个手提式防爆探照灯、4个双面方位灯、伸缩汽缸、电动气泵等）、聚光灯1套（包括聚光灯盘、1个手提式防爆探照灯、4个双面方位灯、伸缩汽缸、供电箱等）、汽油发电机2台;

- 升起高度（照明灯中心距地面高度）：泛光灯1.4m≤收起/工作≤4.2m，聚光灯1.6m≤收起/工作≤3.2m；

- 包装要求: 用军用制式铁箱包装，钢板厚度不小于0.6毫米，便于人员搬运、车船运输、存储堆码，包装箱厚度和重量经过部队试用实验；

- 外形尺寸:泛光灯箱长≤1450、宽≤500、高≤550mm，聚光灯箱长≤1500、宽≤650、高≤550mm，发电机箱长≤620、宽≤450、高≤500mm,手提式防爆探照灯φ70×150mm，双面方位灯收缩长度≤270mm、展开长度≤350mm；

- 额定重量：泛光灯箱≤70Kg，聚光灯箱≤100Kg，发电机箱≤65Kg，手提式防爆探照灯≤1Kg，双面方位灯≤0.7Kg。

  - 2.1.2 电气参数

- 光源类型：泛光灯使用卤素灯，聚光灯使用金卤灯，其他灯具使用LED；

- 光通量：泛光灯38000lm--42000lm，聚光灯72000lm--80000lm；

- 额定功率：聚光灯2000W，泛光灯800W，手提式防爆探照灯6W；

- 电池类型：锂离子电池，防爆等级D IIC T6(防爆证书网上可查，并核对灯具型号和功率等参数)；

- 额定电压：聚光灯和泛光灯220V，手提式防爆探照灯11.1V，双面方位灯3.7V；

- 电池额定容量：手持式防爆探照灯2Ah，双面方位灯1.2Ah；

- 连续照明时间：手持式防爆探照灯强光4.5h，工作光10；双面方位灯12h；

- 电池充电时间：手持式防爆探照灯5h，双面方位灯6h。

  - 2.1.3电气性能指标

- 最低照度值：泛光灯箱50m处照度值1Lux,聚光灯箱300m处照度值1Lux，手持式防爆探照灯5m处强光照度值≧1000lx，双面方位灯可视距离≧100m；

- 遥控距离：泛光灯开关遥控距离30米；

- 防水防尘：聚光灯头、泛光灯头和双面方位灯的外壳防护等级IP65，手提式防爆探照灯外壳防护等级IP68（防护等级出具第三方检测报告）；

- 安全防爆性能：手提式防爆探照灯D IIC T6；

- 工作温度：聚光灯和泛光灯满足低温﹣20℃，高温45℃；

手提式防爆探照灯满足低温-25℃，高温55℃。

（需要出具第三方认证报告或者装备定型鉴定文件证明）

### 2.1.4 汽油发电机指标（共2台）

- 单台额定输出功率：2000W；

- 油箱额定容量：15L；

- 额定输出电压：220V；

- 注满一次燃油供电时间：≥13h

- 配电要求：绕线盘2个，额定功率2000W，额定电流10A，长30米~50米；插排2个，额定电流10A、每个插孔带开关。

2.2库房照明灯

### 2.2.1 灯具参数（每组）

- 灯头光源：LED；

- 单灯光通量：990lm；

- 单灯额定功率：10W；

- 单灯额定电压：36V；

- 单灯重量：0.45kg。

# 2.2.2 电气性能指标：

- 库内平均照度值：大于50Lux；

（需要提供第三方检测报告证明）

- 光线均匀度：中心照度小于100Lux、边缘照度大于20Lux；

（需要提供第三方检测报告证明）

- 安全温升：亮灯20分钟之后灯具表面温升≦20℃；

（需要提供第三方检测报告证明）

- 防水防尘：外壳防护等级IP65（提供GJB150A第三方测试报告）；

- 贮存温度：低温-50℃，高温70℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

- 工作温度：低温-40℃，高温60℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

- 环境适应性：湿热、振动、冲击、盐雾通过GJB150A第三方测试并且有报告。

# 2.3移动防爆泛光灯

2.3.1 灯具参数

- 光源类型：LED；

- 光通量：2900lm；

- 额定功率：30W；

- 额定电压：12V/24V/36V/220V通用；

- 单灯重量：≦19Kg。

2.3.2电气性能指标：

a）照度值：5m处中心照度大于80LUX，光斑直径大于7m并且平均照度大于40LUX;

（需要提供第三方检测报告证明）

b）升起高度：2m;

c）防水防尘：外壳防护等级IP65（提供GJB150A第三方测试报告）;

d）安全防爆性能：DⅡCT6(防爆证书网上可查，并核对灯具型号和功率等参数)；

e）贮存温度：低温-50℃，高温70℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

f）工作温度：低温-20℃，高温60℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

g）环境适应性：湿热、振动、冲击、盐雾通过GJB150A第三方测试并有报告。

2.4 单兵防爆头灯

2.4.1 灯具参数

- 光源类型：LED；

- 光通量：41lm；

- 电池类型：锂离子电池（提供防爆证书证明）；

- 额定电压：3.7V；

- 额定容量：2.15Ah；

- 强光放电时间：10.5h；

- 充电时间: 3.5h；

- 重量：107g；

- 体积尺寸：80×65×60mm。

2.4.2电气性能指标：

- 照度值：聚光和泛光可调，80厘米的光斑平均照度值≧130Lux；

- 防水防尘：外壳防护等级IP65（提供GJB150A第三方测试报告)；

- 安全防爆性能：本质安全性防爆(防爆证书网上可查，并核对灯具型号和功率等参数)；

- 贮存温度：低温-50℃，高温70℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

- 工作温度：低温-20℃，高温60℃（提供GJB150A第三方测试报告）；

- 环境适应性：湿热、盐雾通过GJB150A测试并有报告。

3通用质量特性要求

### 3.1可靠性

- 可靠性符合GJB450A有关规定；

- 手提式防爆探照灯开关寿命≧50000次；

- 光源采用原厂配套产品（需出具供应商证书证明）。

3.2  维修性

- 维修性符合GJB368B有关规定；

- 聚光灯和泛光灯更换新光源时间≦10分钟，快递维修；

- 手提式防爆探照灯和单兵防爆头灯采用插拔式电池，快速维修。

### 3.3 保障性

- 保障性符合GJB2547A的有关规定；

- 本照明设备里的聚光灯、泛光灯、发电机、库房照明灯、移动防爆泛光灯、单兵防爆头灯均配置轻质防护箱，应考虑减重，便于携带运输；

- 聚光灯、泛光灯、发电机，应配备防风缆绳、机油壶、汽油漏斗、绕线盘防水罩、固定钢钎等保障配件。

3.4 测试性

- 测试性符合GJB3872的有关规定；

b）所有照明灯具均测试照度值，出具第三方照度值测试报告；

c）手提式防爆探照灯和单兵防爆头灯有电池电量测试功能。

### 3.5 安全性

a）★安全性符合GJB900A的有关规定；

b) ★聚光灯和泛光灯应具备防雷接地设计、抗风固定设计；

c）★防爆灯要求具备有效期内的国家级防爆证书，上网可查；

d）★仓库照明灯要求CQC强制认证。

3.6 环境适应性

- 符合GJB4239的有关规定，性能指标里的防水、防尘、高温、低温、湿热、盐雾、振动、冲击等参数均依据GJB150A进行测试；

- 库房照明灯具，具备电磁兼容设计并且出具第三方检测报告；

（对振动、防水、防尘、高温、低温、电磁兼容等做测试，有第三方检测报告）

4 产品包装、贮运要求

- 按照GJB3916A有关规定和要求执行；

- 灯具的明显位置处处应有清晰且牢固的标志，使用金属铭牌或者激光刻刻字，内容包括产品名称、产品型号、防护等级、防爆标志、生产编号、生产厂名；

- 充电器的明显位置处应有清晰、耐久的标志，包括以下内容：产品名称、产品型号、适配灯具型号、生产厂名称。

5 其他要求

- 运输性：按照国军标3916A-2006有关规定和要求执行；

- 标准化系数：出厂附检测报告单、说明书和附件清单。

6 技术培训及售后服务

- 免费保修期：3.5年质保（光源半年）；

- 售后响应时间：12小时响应，24小时到现场，全国联保；

- 跟踪维修时限： 10 年，定期到部队做灯具保养和售后服务；

- 培训内容：提供演示光盘视频资料供培训教学。

7 交货时间

接任务后30天内交货。