第06包、野战仓库安防监控设备

野战仓库安防监控设备，主要用于野外仓库安全管理使用，能够实时掌握野外库房的安防状态，能够准确地发现险情隐患的地方，并报警器通知营区警戒人员。

1 总体要求

野战仓库安防监控设备总体上应满足库房安全管理要求，设备应采用工业级（或军品级）国产设备，应满足各种野外环境的需要。对布控的安防点位能够进行24小时不间断的实时监控，提高库房、营区的安全；当有安全隐患时候，能够实现报警功能；安装起来方便快捷，操作简单，对操作人员无特殊要求。

2 技术指标

## 2.1设备组成

| 设备组成 | 设备名称 | 数量 |
| --- | --- | --- |
| 摄像机前端 | 网络高清红外安全摄像机 | 6 |
|  | 摄像机UPS电源 | 6 |
|  | 光端机 | 6 |
|  | 报警器 | 6 |
|  | 前端设备箱 | 6 |
| 光缆探测端 | 振动光缆探测系统 | 1 |
| 控制室 | 光纤交换机 | 1 |
|  | NRV网络硬盘录像机 | 1 |
|  | 密钥 | 1 |

## 2.2网络高清红外安全摄像机

- 图像传感器：CMOS；

- 最大图像尺寸：≥1920(H)*1080(V)；

- 帧率：≥30帧/秒；

- 电子快门：1/25秒至1/10,000秒；

- 视频压缩标准：H.264；

- 存储功能：支持Micro SD卡本地存储；

- 支持断电报警，断电工作时间≥30min；

- 采用红外补光，照射距离≥50m；

- 通信接口：100M以太网口；

- 报警接口：1路输入、1路输出；

- 安全要求：支持网络接入认证，控制信息认证；

- 数据流加密：采用国密SM1/SM2/SM3密码算法；

- 数字认证：采用国密SM2的数字证书认证体系；

- 功率：≤15W；

- 防护等级：IP66；

- 工作温度：-40℃~60℃；

- 存储温度：-45℃~65℃；

- 可靠性时间：≥5000h；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.1露天使用振动的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.3跌落的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.5湿热的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.14盐雾的要求。

## 2.3摄像机UPS电源

- 交流输入：AC 100-240V；

- 输出电压：DC 12V±0.5V；

- 输出电流：不小于4A；

- 输出短路保护：支持；

- 交流断电报警：支持；

- 电池容量：≥5000mAH；

- 工作温度：-40℃~60℃；

- 存储温度：-45℃~65℃；

- 可靠性时间：≥5000h；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.1振动的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.3跌落的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.5湿热的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.14盐雾的要求。

## 2.4.光端机

- 通信接口：不少于1个RJ45，不少于1个光纤接口；

- 工作方式：具有全双工/半双工自动协商功能；

- 传输距离：不小于1Km；

- 功耗：≤8W；

- 可靠性时间：≥5000h；

- 工作温度：-40℃~60℃；

- 存储温度：-45℃~65℃；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.1露天使用振动的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.3.3跌落的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.5湿热的要求；

- 符合军用标准GJB 367A-2001中3.10.2.14盐雾的要求。

## 2.5报警器

- 报警类型：声光报警；

- 电源：12V；

- 功耗：≤5W；

- 防护等级：IP66；

- 工作温度：-40℃~55℃；

- 存储温度：-45℃~65℃。

## 2.6前端设备箱

- 可安装摄像机UPS电源、光纤收发器等部件；

- 采用不锈钢箱体；

- 具有防淋雨功能。

## 2.7振动光缆探测系统

- 探测方式：地埋振动；

- 防区数量：≥4个；

- 单防区探测直线距离：≥1km；

- IP防护等级：IP67；

- 工作电压：DC 24V；

- 探测功耗：≤200mW；

- 报警信号输出类型：网络；

- 外部通信端口：网口；

- 人机交互界面：支持；

- 工作温度：-40℃~60℃；

- 存储温度：-45℃~65℃；

- 报警方式：声光报警；

- 报警记录：≥10000条；

- 符合军用标准GJB367A-2001中湿热的要求；

- 符合军用标准GJB367A-2001中盐雾的要求；

- 符合军用标准GJB367A-2001中露天使用振动要求；

- 附件：2卷300米铠装光纤电缆、2个光端模块。

## 2.8光纤交换机

- 以太网接口：≥2路；

- 以太网速率：≥100Mbps；

- 光纤接口数量：≥6路；

- 工作温度：-10℃~55℃；

- 存储温度：-45℃~65℃。

## 2.9 NRV网络硬盘录像机

- 监控摄像头路数：≥6路；

- 通信接口：100Mbps 以太网接口；

- 视频接口：HDMI接口、VGA输出；

- 视频编码：H.264；

- 同步回放：≥6路；

- 视频回放时间：≥15天；

- 功耗：≤25W；

- 工作温度：-10℃~55℃；

- 存储温度：-45℃~65℃。

## 2.10密钥

- 接口：USB接口；

- 算法：内置国密SM1/2/2加密算法；

- 工作温度：-10℃~55℃；

- 存储温度：-45℃~65℃。

## 3 技术培训及售后服务

- 免费保修期：3年；

- 跟踪维修时限：3年；

- 培训内容：

使用操作流程讲解；

现场流程演示；

常见故障诊断及排除方法讲解。

## 4 交货时间

交货时间：接任务后6个月内交货。