第08包、维修器材专用除油保养设备B型

维修器材专用除油保养设备B型为陆军仓库库用设备，主要用于队属仓库陆军装备维修器材保养过程中的除油处理。

1 总体要求

维修器材专用除油保养设备B型总体上应满足陆军装备金属零件、部件器材的批量、快速除油清洗要求。设备应采用水基清洗方式，实现不同材质、不同形状、不同封存条件及油污程度金属器材的高质、高效、环保除油清洗。具有设备运行稳定、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷、符合环保要求等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求，清洗后不影响器材理化及力学性能。

2 技术性能指标

2.1 整机参数

a)★除油方式：采用水基清洗方式，清洗工序为水基清洗、脱水防锈；

b)器材承载方式：采用料框承载方式，配套吊装系统，根据清洗要求自动或手动实现料框（含装载器材）在不同工序间的吊装、搬运；

c)控制方式：PLC可编程控制，通过参数预设实现器材吊装、搬运等部分工序的自动化控制，同时也可通过控制面板实现手动控制；

d)外形尺寸：长度≤3000 mm、宽度≤1500 mm、高度≤3000 mm；

e)#清洗器材尺寸范围：长度≥300 mm、宽度≥500 mm、高度≥300 mm；

f)#料框承重：≥50 kg；

g)器材清洗速度：≥10 min/50 kg；

h)#清洗槽材质：不锈钢，厚度≥2 mm；

2.2 电气参数

a)#额定功率：≤20 kW；

b)额定电压：三相380 V；

c)额定频率：50 Hz。

2.3 结构要求

2.3.1设备组成

设备主要由封闭式框架结构、连体式槽体结构、吊装系统、控制系统等组成。

2.3.2设备主要部件要求

a)#封闭式框架结构

采用金属型材封闭式框架结构，设备外壳密封用不锈钢板为可拆卸式结构，便于检查与维修；在槽体上方设有观察窗，便于观察设备运行情况；底部设有固定底座，便于设备结构的稳固。

b)#连体式槽体结构

由水基清洗槽、脱水防锈油槽、供排水管路等组成，其中水基清洗槽由槽体、除油清洗装置、杂质收集装置等组成，脱水防锈油槽由槽体、油水液面观察装置、槽体底部水排放装置等组成。

c)#吊装系统

包含料框（不少于4个）、料框吊装装置、行走轨道、电机等基本组成，机械部件具有较高的力学强度，满足承载要求；料框行走及升降控制具有无级变速、自动或手动定位、越位防撞等功能，要求定位精度高、运行流畅平稳。

d)#控制系统

采用PLC控制系统，通过控制面板实现对除油清洗过程中各装置的自动或手动控制，并能对系统中出现的异常情况进行监控和报警。

2.4 通用质量特性要求

2.4.1可靠性

a)可靠性工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

b)可靠性定量要求：平均故障间隔时间（MTBF）≥500 h。

2.4.2维修性

a)维修性工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)维修性定量要求：平均维修时间MTTR≤12 h。

2.4.3保障性

a)保障性工作符合GJB 3872-99《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养；

具有操作使用提示铭牌，内容准确醒目。

2.4.4测试性

a)测试性工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)测试性设计应当满足性能监控和所有维修级别的修复性维修活动的要求；

c)性能监测能力：设备运行过程中，能够实时监测运行状态，显示故障信息，提出告警，以避免事故的发生。

2.4.5安全性

a)安全性工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)★对大电流、高电压采取过流、过压、漏电保护设计措施；

c)#设备配套材料无有毒、易燃、易爆溶液，设备运行过程中不产生有害环境的一般危险源。

2.4.6环境适应性

a)环境适应性工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)环境适应性要求：

#设备主体采用耐腐蚀不锈钢；

#对于设备内部承重部件，进行安全可控的加固，防止在吊装、搬运、振动下出现松脱现象。

2.5 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。