第12包、光电器材储运箱组

光电器材储运箱组为陆军仓库库用设备，主要用于陆军光电器材储存与运输工况下的外包装综合防护。

1 总体要求

光电器材储运箱组总体上应满足光学与电子电气类器材储存工况下的密封阻隔等封存防护技术要求、运输工况下的冲击震动等外包装防护技术要求。箱组应采用滚塑包装箱形式，具有系列化与标准化程度高、环境适用性好、防护可靠性好、可循环使用等特点。根据光电器材尺寸规格，箱组包含5个尺寸系列，分为1~5号箱，以及配套托盘，可实现吊装、插装、手动搬运、组合堆码等功能；箱组的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。箱组具有美观结实耐用、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1 整体参数

a)#配套数量：1号箱数量≥8个；2号箱数量≥8个；3号箱数量≥8个；4号箱数量≥8个；5号箱数量≥4个；托盘（含捆绑带）数量≥4套。

b)★尺寸系列（长×宽×高）：1号箱为400 mm×300 mm×200 mm；2号箱：400 mm×300 mm×400 mm；3号箱：600 mm×400 mm×400 mm；4号箱：800 mm×600 mm×600 mm；5号箱：1200 mm×800 mm×600 mm；托盘尺寸：1200 mm×1000 mm×160 mm；

c)★材料：箱组材料为线形低密度聚乙烯；

d)★颜色：军车绿，符合国标色标卡GSB05-1426-2001（色卡号37 GY06）；

e)#壁厚：1、2号箱壁厚≥5 mm，3、4号箱壁厚≥6 mm，5号箱壁厚≥7 mm。

2.2 结构要求

2.2.1堆码要求

设有堆码定位结构，每种型号滚塑箱可独立堆码，任意两种型号滚塑形均可组合堆码。

2.2.2搬运要求

#1-5号箱均设有搬运把手、3-5号箱均设有叉装槽（叉装槽尺寸依据3吨叉车相关尺寸确定）。

2.2.3密封排气要求

a)#箱盖设有环形凹槽，装入抗老化、密封性能好的硅橡胶材料环形密封圈，保证滚塑箱良好的防水防尘性能；

b)#箱体设有自动排气阀，具有通气及阻水等功能。

2.2.4附件要求

a)#上下箱体间安装合页和锁扣（锁扣具有铅封功能），下箱体两侧设有把手，合页、锁扣和把手材质均为不锈钢，且与箱体之间的安装应便捷、易于操作，便于损坏后更换。

b)箱盖内部及箱体内壁均粘有内衬，其中箱体内壁内衬材料为泡沫板，箱盖内部内衬材料为海绵。

2.2.5标识要求

箱体正面涂装标识：军用物资标识、防震标识、防潮标识、吊装标识、方向标识、怕热标识、贵重器材标识等，标识尺寸均按国军标GBJ1765-93的标识尺寸按比例进行放大和缩小。

2.3 通用质量特性要求

2.3.1保障性

a)保障性研制工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

箱组性能稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★箱组操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养。

2.3.2环境适应性

a)环境适应性研制工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)#环境适应性定量要求：高温试验、低温试验、冲击试验、振动试验、堆码试验符合相关国军标要求；

c)箱组附件采用防盐雾、防腐蚀设计，提高环境适应性；

d)工作温度：-30℃～50℃。

2.4 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。