第13包、霉菌检测与防控专用设备

霉菌检测与防控专用设备为陆军仓库库用设备，主要用于陆军装备及器材仓库仓储库房环境霉菌指标的检测与判定、霉菌环境的防控。

1 总体要求

霉菌检测与防控专用设备应满足仓储环境空间内霉菌采集、检测、智能判定、防治等功能，配套专用特种防霉剂，实现仓储微生物环境控制。设备应采用自动化控制方式，通过电动载人行走，满足库房内全方位防治要求，具备一定的通过性和灵活性；设备的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。具有设备运行稳定、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷、符合环保要求等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1 整机参数

a)整备质量：≤250 Kg；

b)承载能力：≥150 Kg；

c)外形尺寸：长≤1600 mm、宽≤1000 mm、高≤1300 mm；

d)行驶速度：0˜15 km/h，可调；

e)通过高度：≥50 mm；

f)设备行走驱动方式：采用电机驱动，具备低速控制，操作灵活简单，对操作人员无特殊技能要求，确保库内作业安全和设备转运需要；

g)★功能要求：内置软件，具备菌株观测、智能识别、温湿度信息展示、环境质量分析、报表打印、系统设置等功能。

2.2 电气参数

a)供电制式：220 V/50 Hz充电，工作时内置蓄电池直流24V供电，充分保障不同类型仓库对电源的要求和使用人员安全；

b)额定功率：≤2 kW；

c)充电时间：单次充满电时间≤2 h；

d)工作时间：单次充满电整机连续工作时间≥4 h。

2.3 检测参数

a)霉菌采集方式：空气浮游菌采集；

b)#菌落识别时间：≤1 min；

c)#级别判定时间：≤1 min，符合GJB2770-96关于一般军用物资贮存环境等级所涉及综合环境参数等级的要求。

2.4 防治参数

a)#垂直雾化高度：≥5000 mm；

b)#水平雾化距离：≥5000 mm；

c)#雾化方位角度：0~360º；

d)#雾化粒径大小：≤100 μm；

e)★防霉剂抗菌等级：1级，需提供第三方检测报告；

f)★防霉剂毒性：无毒，需提供疾控中心出具的检测报告；

g)防霉剂PH值：6.5≤pH≤7.5；

h)★防霉剂用量：满足国军标GJB150.10A-2009关于外观影响评定1级（微量），防霉剂用量≤5 ml/m3，需提供第三方检测报告。

2.5 结构要求

设备主要由行走模块、电源模块、采集模块、检测模块、防治模块和管理控制模块组成。

2.6 通用质量特性要求

2.6.1可靠性

a)可靠性工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

b)可靠性定量要求：平均故障间隔时间（MTBF）≥500 h。

2.6.2维修性

a)维修性工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)维修性定量要求：平均维修时间MTTR≤12 h。

2.6.3保障性

a)保障性工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养；

具有操作使用提示铭牌，内容准确醒目。

2.6.4测试性

a)测试性工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)测试性设计应当满足性能监控和所有维修级别的修复性维修活动的要求；

c)性能监测能力：设备运行过程中，能够实时监测运行状态，显示故障信息，提出告警，以避免事故的发生。

2.6.5安全性

a)安全性工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)工作电压直流24V供电；

c)★特种防霉剂无毒。

2.6.6环境适应性

a)环境适应性工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)环境适应性定量要求：采用防盐雾、防腐蚀设计，提高环境适应性；

c)工作温度：0℃～40℃。

2.7 配套特种防霉剂

#方案中体现特种防霉剂配套标准，依据方案标准配备的特种防霉剂应满足1年用量要求。

2.8 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。