第15包、制氮充氮机

制充氮设备为陆军仓库库用设备，主要为陆军武器装备及器材提供储存、维护保养工作所需的高纯度氮气。

1 总体要求

制充氮设备总体上应满足陆军武器装备及器材在储存及维护保养过程中对充氮的技术要求。设备应采用自动化控制方式，实现不同武器装备及器材高质、高效的充氮维护保养：

功能一：能够为导弹、自行火炮、坦克反后座装置、装甲车等所需高压氮气的场合提供高纯度（≥99.9%）、高压力（35Mpa）的氮气；

功能二：能够为陆军装备光电仪器提供高纯度（≥99.999%）、低露点（-65℃）的低压氮气；

功能三：能够为轮式装备轮胎充装干燥的氮气（纯度99.5%，压力1.5MPa）。

具有设备运行稳定、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷、环境适应性好、符合环保要求等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1整机参数

a)整备质量：≤500 Kg；

c)外形尺寸：长≤1200 mm、宽≤1000 mm、高≤1500 mm；

d)氮气纯度、流量、压力

★功能一：氮气纯度（非氧含量）：气量为3Nm³/h，纯度≥99.9%，压力0～35MPa（可调）；

★功能二：纯度≥99.999％，气量为1Nm³/h，压力0～0.5MPa（可调，精度0.001MPa）;

★功能三：纯度99.5%，气量5Nm³/h，压力0～1.5MPa（可调）；

e)#颗粒度

颗粒度：≤5μm；

f)#露点

露点：≤-65℃；

2.2 电源

a)电源电压：三相四线/380 V/50 Hz；

b)#整机功率：≤10 kW。

2.3结构要求

设备主要由气源系统、空气预处理系统、氮气提纯系统、增压净化系统、充装调节系统、电气控制系统等组成。

2.5通用质量特性要求

2.5.1可靠性

a)可靠性工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

b)可靠性定量要求：平均故障间隔时间（MTBF）≥500 h；

2.5.2维修性

a)维修性工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)维修性定量要求：平均维修时间MTTR≤12 h。

2.5.3保障性

a)保障性工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养；

具有操作使用提示铭牌，内容准确醒目。

2.5.4测试性

a)测试性工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)测试性设计应当满足性能监控和所有维修级别的修复性维修活动的要求；

c)#性能监测能力：设备运行过程中，能够实时监测运行状态，具备在线显示氮气纯度、露点、压力等功能。

2.5.5安全性

a)安全性工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)★对大电流、高电压采取过流、过压、漏电保护设计措施；

c)#制氮机中的各敏感压力点和温度点应配置过压报警、卸压和过热保护装置并安全警示标志，确保运行和操作的安全，同时具有在应急情况下安全卸压装置；

2.5.6环境适应性

a)环境适应性工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)环境适应性定量要求：采用防盐雾、防腐蚀设计，提高环境适应性；

c)#工作温度：﹣40℃～+50℃；

d)存储温度：﹣45℃～+70℃。

2.6 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。