第17包、双室真空包装机

双室真空包装机为陆军仓库库用设备，主要用于中小件金属器材的真空封存包装。

1 总体要求

双室真空包装机总体上应满足中小件金属器材的抽真空封口包装技术要求。设备应采用自动化控制方式，通过抽真空及封口等参数设置、两个真空腔轮换工作，实现中小件金属器材的封存包装。设备的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。设备具有运行稳定、使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1 整机参数

a)整备质量：≤250 Kg；

b)外形尺寸：长≤1300 mm、宽≤800 mm、高≤1000 mm；

c)#真空室尺寸：长≥500 mm、宽≥500 mm、高≥80 mm；

d)真空室数量：2个；

e)有效封口长度：500mm；

f)有效封口宽度：10mm；

g)热封条数：2*2；

h)#真空度：0 ~ -99.9 Kpa，可调；

i)★抽真空速率：≥40 m3/h；

j)#控制方式：单片机控制，可实现对设备运行参数设置；

k)启动方式：开关启动、紧急制动；

l)设备材质：主体不锈钢。

2.2 电气参数

a)额定功率：≤2.0 kW；

b)额定电压：380 V；

c)额定频率：50 Hz；

d)供电制式：三相五线制。

2.3 结构要求

设备主要由电器部分、单片机控制系统、封口装置、真空系统组成。

2.4 通用质量特性要求

2.4.1可靠性

a)可靠性工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

b)可靠性定量要求：平均故障间隔时间（MTBF）≥500 h。

2.4.2维修性

a)维修性工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)维修性定量要求：平均维修时间MTTR≤12 h。

2.4.3保障性

a)保障性工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养；

具有操作使用提示铭牌，内容准确醒目。

2.4.4测试性

a)测试性工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)测试性设计应当满足性能监控和所有维修级别的修复性维修活动的要求。

2.4.5安全性

a)安全性工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)★对大电流、高电压采取过流、过压、漏电保护设计措施。

2.4.6环境适应性

a)环境适应性工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)环境适应性定量要求：采用防盐雾、防腐蚀设计，提高环境适应性；

c)工作温度：0℃～40 ℃。

2.5 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。