第18包、手动液压搬运车

手动液压搬运车为陆军仓库库用设备，主要用于仓储库房器材的装卸、搬运等器材收发作业。

1 总体要求

手动液压搬运车总体上应满足仓储库房器材的装卸、搬运等收发作业要求。设备采用手动操控方式，通过液压助力实现器材的升降，通过人工推动、拖动、转向等操作实现器材的转运，具有一定的通过性和灵活性；设备的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。设备具有使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷、器材起升下降平稳等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1整车参数

a)整备质量：≤80 kg；

b)载荷：≥2000 kg；

c)起升高度：≥190 mm；

d)降低时高度：≥75 mm；

e)货叉尺寸：≥1000 mm；

f)货叉外宽：500~600 mm；

g)转弯半径：≤1500 mm；

h)轮胎材质：聚氨酯。

2.2 结构要求

主要由行走轮、货叉、液压助力装置、操作手柄等组成。

2.3 通用质量特性要求

2.3.1保障性

a)保障性工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养。

2.3.2安全性

a)安全性工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)★液压装置设有安全阀，保证器材升降可靠。

2.3.3环境适应性

a)环境适应性工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)工作温度：-10℃～40℃。

2.4 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)跟踪维修时限：24小时；

c)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。