第19包、全电动高位拣料设备

全电动高位拣料设备为陆军仓库库用设备，主要用于仓储库房高货位器材的分拣与装卸等搬运作业。

1 总体要求

全电动高位拣料设备总体上应满足仓储库房高货位器材的分拣与装卸要求。设备应采用自动化控制方式，通过电动载荷平台（用于载人及器材）升降，人工拣选，满足库房高货物器材的搬运要求，具有一定的通过性和灵活性；通过设备配套的智能化终端，实现器材出入库数据管理；设备的结构设计应遵循标准化、模块化的设计要求，符合人机工程特点。设备具有使用安全可靠、结构布局合理、操作简单便捷、载荷平台起升下降平稳等特点，同时对保障资源无特殊要求，对操作人员无特殊要求。

2 技术性能指标

2.1 整机参数

a)整备质量：≤600kg；

b)#载荷：≥300kg；

c)外形尺寸：长度≤1600 mm、宽度≤800 mm、高度≤2000 mm；

d)载荷平台尺寸：长度≥600 mm、宽度≥600 mm；

e)#载荷平台提升高度：≥3000 mm；

f)载荷平台升降速度：≥10 m/min，速度连续可调；

g)转弯半径：≤1000 mm；

h)驻坡度：≥25%；

2.2 智能化终端

a)#硬件为平板电脑及手持条码阅读器；

b)#平板电脑应能进行仓库管理系统安装，手持条码阅读器应能进行器材二维条码扫描，并且能够实现数据的兼容与数据交换；

b)#车载直供电源，可支持电气系统运行。

2.3电气参数

a)供电制式：220 V/50 Hz充电，工作时内置蓄电池直流24V供电，充分保障不同类型仓库对电源的要求和使用人员安全；

b)充电时间：单次充满电时间≤2 h；

c)#工作时间：单次充满电整机连续工作时间≥4 h。

2.4结构要求

主要由行走机构、电源及充电装置、升降举升装置、载荷平台、控制部分、智能化终端附件组成。

2.5通用质量特性要求

2.5.1可靠性

a)可靠性研制工作符合GJB 450A《装备可靠性工作通用要求》的有关规定；

b)可靠性定量要求：平均故障间隔时间（MTBF）≥500 h。

2.5.2维修性

a)维修性研制工作符合GJB 368B《装备维修性工作通用要求》的有关规定；

b)维修性定量要求：平均维修时间MTTR≤12 h。

2.5.3保障性

a)保障性研制工作符合GJB 3872《装备综合保障通用要求》的有关规定；

b)保障性定性要求：

设备运行稳定可靠，配件标准化通用化程度高，维修简便；

★设备操作使用说明书内容详实（附有技术指导联系电话），无需进行人员专业培训，即可有效指导设备的操作使用及维护保养；

具有操作使用提示铭牌，内容准确醒目。

2.5.4测试性

a)测试性研制工作符合GJB 2547A《装备测试性工作通用要求》的有关规定；

b)测试性设计应当满足性能监控和所有维修级别的修复性维修活动的要求；

c)性能监测能力：设备运行过程中，能够实时监测运行状态，显示故障信息，提出告警，以避免事故的发生。

2.5.5安全性

a)安全性研制工作符合GJB 900A《装备安全性工作通用要求》的有关规定；

b)工作电压直流24V供电；

c)★载荷平台设有安全防跌落门，发生电路故障时，载荷平台能够手动下降。

2.5.6环境适应性

a)环境适应性研制工作应符合GJB 4239《装备环境工程通用要求》的有关规定；

b)工作温度：-10℃～40℃。

2.6 产品包装、贮运要求

按照GJB 1181《军用装备包装、装卸、贮存和运输通用大纲》的有关规定和要求执行。

3 技术培训及售后服务

a)#免费保修期：1年；

b)系统免费升级更新期：3年；

c)跟踪维修时限：24小时；

d)#售后服务：提供完整使用说明书（纸质和电子光盘），指导用户完成安装调试、使用操作及故障排除，并提供工作日畅通电话，用于电话咨询与技术指导。

4 交货时间

交货时间：6个月。

备注：文中“★”为核心指标，“#”为重要指标。